黄河上游水库群调度系统

页面数据需求详细清单

系统概况

一、系统涉及的水库总清单（13座）

以下13座水库是系统所有模块的基础对象，数据采集时请按此清单逐座收集数据。

| 分组 | 序号 | 水库名称 | 水库编码 | 坝型 | 装机(MW) | 水库类型 | 经度 | 纬度 | 在哪些模块中使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙羊峡以上 | 1 | 羊曲水库 | - | 混凝土面板堆石坝 | 220 | 年调节 | 100.10 | 35.50 | 基础数据 |
| 龙羊峡以上 | 2 | 班多水库 | - | 混凝土重力坝 | 180 | 年调节 | 100.30 | 35.35 | 基础数据 |
| 龙羊峡以上 | 3 | 茨哈峡水库 | - | 混凝土拱坝 | 150 | 年调节 | 100.50 | 35.20 | 基础数据 |
| 龙羊峡以上 | 4 | 玛尔挡水库 | - | 混凝土面板堆石坝 | 160 | 年调节 | 100.30 | 34.50 | 基础数据、报表统计 |
| 龙羊峡—刘家峡 | 5 | 龙羊峡水库 | B61021010 | 混凝土重力坝 | 1280 | 多年调节 | 100.90 | 36.12 | 所有8个模块 |
| 龙羊峡—刘家峡 | 6 | 公伯峡水库 | B61041010 | 混凝土双曲拱坝 | 750 | 年调节 | 102.20 | 36.10 | 基础数据 |
| 龙羊峡—刘家峡 | 7 | 积石峡水库 | B61051010 | 混凝土重力坝 | 1020 | 年调节 | 102.60 | 35.80 | 基础数据 |
| 龙羊峡—刘家峡 | 8 | 刘家峡水库 | B61031010 | 混凝土双曲拱坝 | 1225 | 多年调节 | 103.30 | 35.90 | 所有8个模块 |
| 刘家峡以下 | 9 | 小峡水库 | - | 混凝土闸坝 | 230 | 日调节 | 103.80 | 36.10 | 基础数据 |
| 刘家峡以下 | 10 | 大峡水库 | - | 混凝土闸坝 | 210 | 日调节 | 104.00 | 36.20 | 基础数据 |
| 刘家峡以下 | 11 | 乌金峡水库 | - | 混凝土闸坝 | 140 | 日调节 | 104.30 | 36.50 | 基础数据 |
| 刘家峡以下 | 12 | 青铜峡水库 | B61061010 | 碾压混凝土重力坝 | 272 | 日调节 | 105.90 | 37.90 | 基础数据、报表统计 |
| 刘家峡以下 | 13 | 黑山峡水库 | - | 混凝土重力坝 | 120 | 年调节 | 104.50 | 37.00 | 基础数据 |

二、系统涉及的水文站清单（5个）

以下5个水文站用于报表统计和数据分析，需要逐月平均流量数据。

| 序号 | 水文站名称 | 站点代码 | 位置描述 | 控制面积(km²) | 经度 | 纬度 | 需要年份范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐乃亥站 | 40101100 | 青海省兴海县（龙羊峡入库控制站） | 121,972 | 100.15 | 35.50 | 2020~2024年 |
| 2 | 贵德站 | 40102200 | 青海省贵德县（龙—刘区间控制站） | 135,688 | 101.43 | 36.04 | 2020~2024年 |
| 3 | 兰州站 | 40103400 | 甘肃省兰州市（刘家峡下游控制站） | 222,551 | 103.82 | 36.06 | 2020~2024年 |
| 4 | 青铜峡站 | 40104600 | 宁夏青铜峡市（青铜峡入库控制站） | 275,010 | 105.93 | 37.89 | 2020~2024年 |
| 5 | 石嘴山站 | 40105800 | 宁夏石嘴山市（宁蒙河段控制站） | 306,388 | 106.77 | 39.23 | 2020~2024年 |

模块一：首页（/home）

对应文件：src/mock/home.ts

数据1-1：地图水库点位（7座水库）

▶ 需要采集的水库：龙羊峡、刘家峡、青铜峡、拉西瓦、李家峡、公伯峡、积石峡

▶ 每条记录包含13个字段，请按以下格式填写：

| 序号 | 字段名 | 类型 | 是否必填 | 填写说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | 文本 | 是 | 水库英文标识，建议格式：全拼小写 | longyangxia |
| 2 | name | 文本 | 是 | 水库中文全称，如："龙羊峡水库" | 龙羊峡水库 |
| 3 | lat | 数字 | 是 | 纬度坐标，WGS84坐标系，精确到6位小数 | 36.12 |
| 4 | lng | 数字 | 是 | 经度坐标，WGS84坐标系，精确到6位小数 | 100.90 |
| 5 | status | 下拉选择 | 是 | normal(正常)/warning(预警)/abnormal(异常) | normal |
| 6 | waterLevel | 数字 | 是 | 坝前水位，单位m，精确到2位小数 | 2472.35 |
| 7 | tailwaterLevel | 数字 | 是 | 尾水位，单位m | 2441.20 |
| 8 | storage | 数字 | 是 | 当前库容，单位亿m³ | 247.58 |
| 9 | storageRate | 数字 | 是 | 库容率，单位%，表示当前库容/总库容 | 72.5 |
| 10 | inflow | 数字 | 是 | 入库流量，单位m³/s | 1250 |
| 11 | outflow | 数字 | 是 | 出库流量，单位m³/s | 1180 |
| 12 | turbineFlow | 数字 | 是 | 机组过流流量，单位m³/s | 1020 |
| 13 | updateTime | 文本 | 是 | 数据更新时间，格式：YYYY-MM-DD HH:mm | 2025-05-16 10:30 |

数据1-2：水情监控数据（2座水库）

▶ 需要采集的水库：龙羊峡水库、刘家峡水库（仅此2座）

▶ 每座水库提供以下9个字段的实时数据（建议每小时更新一次）：

| 字段名 | 类型 | 单位 | 说明 | 示例(龙羊峡) | 示例(刘家峡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | 文本 | - | 水库唯一标识 | longyangxia | liujiaxia |
| name | 文本 | - | 水库中文名称 | 龙羊峡水库 | 刘家峡水库 |
| status | 枚举 | - | 运行状态 | normal | normal |
| inflow | 数字 | m³/s | 入库流量 | 1250 | 1060 |
| outflow | 数字 | m³/s | 出库流量 | 1180 | 1020 |
| forebayLevel | 数字 | m | 坝前水位（上游） | 2472.35 | 1738.62 |
| tailwaterLevel | 数字 | m | 尾水位（下游） | 2441.20 | 1623.70 |
| storage | 数字 | 亿m³ | 库容 | 247.58 | 57.32 |
| turbineFlow | 数字 | m³/s | 机组过流流量 | 1020 | 900 |

数据1-3：发电统计（5座水库 + 合计行）

▶ 需要采集的水库：龙羊峡、刘家峡、公伯峡、积石峡、青铜峡

▶ 每座水库提供日发电量、月累计发电量、年累计发电量3个数值：

| 水库名称 | 日发电量(万kW·h) | 月发电量(万kW·h) | 年发电量(万kW·h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 龙羊峡水库 | 5210.35 | 158,620 | 1,850,000 |
| 刘家峡水库 | 4850.00 | 145,200 | 1,720,000 |
| 公伯峡水库 | 2850.00 | 87,300 | 1,050,000 |
| 积石峡水库 | 2100.00 | 64,600 | 780,000 |
| 青铜峡水库 | 1250.00 | 38,200 | 456,000 |
| 合计（自动计算） | - | - | - |

数据1-4：水位过程线（2座水库 × 7天）

▶ 需要采集的水库：龙羊峡水库、刘家峡水库

▶ 每座水库以天为单位，提供最近7天的水位数据：

日期轴：05-10、05-11、05-12、05-13、05-14、05-15、05-16（共7个时间点）

注：日期格式为MM-DD，需要7个连续日期

| 时间点 | 龙羊峡水位(m) | 刘家峡水位(m) |
| --- | --- | --- |
| 第1天 | 2470.15 | 1736.80 |
| 第2天 | 2470.82 | 1737.10 |
| 第3天 | 2471.20 | 1737.45 |
| 第4天 | 2471.58 | 1737.80 |
| 第5天 | 2471.95 | 1738.15 |
| 第6天 | 2472.10 | 1738.38 |
| 第7天 | 2472.35 | 1738.62 |

数据1-5：负荷过程线（2座水库 × 7天 × 有功+无功）

▶ 与水位过程线相同的日期范围，提供有功功率(MW)和无功功率(Mvar)两项数据

▶ 需要龙羊峡和刘家峡两座水库的7天有功/无功数据

数据1-6：预警信息（6条）

▶ 需要6条预警信息记录：

| 编号 | 时间 | 类型 | 内容 | 影响对象 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W001 | 2025-05-16 08:00 | 水位超警 | 龙羊峡水库水位超过汛限水位2470m | 龙羊峡水库 | 1红 |
| W002 | 2025-05-16 07:30 | 流量超警 | 刘家峡入库流量超过警戒值1500m³/s | 刘家峡水库 | 2橙 |
| W003 | 2025-05-16 06:00 | 设备异常 | 公伯峡3号机组振动超标 | 公伯峡水库 | 3黄 |
| W004 | 2025-05-15 20:00 | 降雨预警 | 黄河上游龙羊峡以上区域暴雨黄色预警 | 龙羊峡以上 | 2橙 |
| W005 | 2025-05-15 18:00 | 调度通知 | 黄委下发2025年第五号调度令 | 全流域 | 4蓝 |
| W006 | 2025-05-15 15:00 | 水位超警 | 积石峡水库水位接近汛限水位1855m | 积石峡水库 | 3黄 |

模块二：基础数据（/basic-data）

对应文件：src/mock/basicData.ts（约991行）

★★★ 这是数据量最大的模块，需要全部13座水库的完整数据 ★★★

数据2-1：水库分组信息（3个分组、13座水库）

请按以下分组整理水库列表：

| 分组名称 | 包含的水库 | 排序 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 龙羊峡以上 | 羊曲水库、班多水库、茨哈峡水库、玛尔挡水库 | 1 | 黄河源区至龙羊峡之间的上游梯级 |
| 龙羊峡 — 刘家峡 | 龙羊峡水库、公伯峡水库、积石峡水库、刘家峡水库 | 2 | 黄河上游核心梯级枢纽段 |
| 刘家峡以下 | 小峡水库、大峡水库、乌金峡水库、青铜峡水库、黑山峡水库 | 3 | 刘家峡下游至宁蒙河段 |

数据2-2：水库工程属性（13座水库 × 11个字段）

▶ 每座水库请提供以下11个工程属性字段（键值对格式）：

| 序号 | 属性名称(key) | 值的数据类型 | 填写示例(龙羊峡) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水库名称 | 文本 | 龙羊峡水库 | 水库中文全称 |
| 2 | 水库编码 | 文本 | B61021010 | 注意：仅龙羊峡/公伯峡/积石峡/刘家峡/青铜峡有正式编码 |
| 3 | 所属流域 | 文本 | 黄河上游 | 统一填"黄河上游" |
| 4 | 所在水系 | 文本 | 龙羊峡—刘家村河段 | 具体河段名称 |
| 5 | 水库类型 | 文本（三选一） | 多年调节水库 | 多年调节/年调节/日调节 |
| 6 | 坝型 | 文本 | 混凝土重力坝 | 大坝结构类型 |
| 7 | 坝顶高程 | 文本(含单位) | 2510.00 m | 单位m，保留2位小数 |
| 8 | 坝顶长度 | 文本(含单位) | 393.00 m | 单位m，保留2位小数 |
| 9 | 最大坝高 | 文本(含单位) | 178.00 m | 单位m，保留2位小数 |
| 10 | 装机容量 | 文本(含单位) | 1280 MW | 单位MW |
| 11 | 机组台数 | 文本(含单位) | 4 台 | 台数 |

数据2-3：特征水位（13座水库 × 5种水位值）

▶ 每座水库提供5个特征水位值（单位：m，保留2位小数）：

| 水库 | 校核洪水位(m) | 设计洪水位(m) | 正常蓄水位(m) | 汛限水位(m) | 死水位(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 羊曲 | 2715.00 | 2708.00 | 2702.00 | 2698.00 | 2660.00 |
| 班多 | 2635.00 | 2628.00 | 2622.00 | 2618.00 | 2580.00 |
| 茨哈峡 | 2575.00 | 2568.00 | 2562.00 | 2558.00 | 2520.00 |
| 玛尔挡 | 3295.00 | 3288.00 | 3282.00 | 3278.00 | 3240.00 |
| 龙羊峡 | 2505.00 | 2497.00 | 2480.00 | 2470.00 | 2410.00 |
| 公伯峡 | 2005.00 | 1997.00 | 1988.00 | 1985.00 | 1950.00 |
| 积石峡 | 1870.00 | 1862.00 | 1858.00 | 1855.00 | 1820.00 |
| 刘家峡 | 1750.00 | 1742.00 | 1738.00 | 1735.00 | 1685.00 |
| 小峡 | 1508.00 | 1502.00 | 1498.00 | 1495.00 | 1470.00 |
| 大峡 | 1478.00 | 1472.00 | 1468.00 | 1465.00 | 1440.00 |
| 乌金峡 | 1448.00 | 1442.00 | 1438.00 | 1435.00 | 1410.00 |
| 青铜峡 | 1168.00 | 1160.00 | 1157.00 | 1155.00 | 1130.00 |
| 黑山峡 | 1378.00 | 1372.00 | 1368.00 | 1365.00 | 1340.00 |

数据2-4：调度规则（5座水库 × 不同规则类型）

▶ 以下5座水库需要详细的调度规则描述文本。规则类型包括：防洪调度、发电调度、生态调度、供水调度、防凌调度、灌溉调度。

| 水库 | 规则类型 | 规则内容（完整文本描述） |
| --- | --- | --- |
| 龙羊峡 | 防洪调度 | 当入库流量Q≥2000m³/s时，启用防洪调度；汛限水位2470m，超限加大泄量 |
| 龙羊峡 | 发电调度 | 当库水位≥2460m且电网需求≥800MW时，优先满发；水位＜2430m时减负荷运行 |
| 龙羊峡 | 生态调度 | 非汛期下泄流量≥80m³/s；鱼类产卵期（4-6月）维持日变幅≤15% |
| 龙羊峡 | 供水调度 | 下游灌溉需水时，在保证生态基流前提下加大下泄；优先保障生活用水 |
| 龙羊峡 | 凌汛调度 | 11月下旬至次年3月，控制下泄流量平稳过渡，防止冰塞冰坝 |
| 刘家峡 | 防洪调度 | 入库流量Q≥1500m³/s时启动预泄；汛限水位1735m，超限按调度令执行 |
| 刘家峡 | 发电调度 | 来水偏丰年优先发电，水位≥1730m时满发；枯水年保电出力≥600MW |
| 刘家峡 | 生态调度 | 全年下泄≥60m³/s；5-6月鱼类繁殖期加大至100m³/s并控制日变幅 |
| 刘家峡 | 防凌调度 | 12月至次年2月控制刘家峡至包头河段平稳封河，下泄流量波动≤5% |
| 刘家峡 | 供水调度 | 兰州市生活取水口上游维持水位≥1728m，保障城市供水安全 |
| 公伯峡 | 防洪调度 | 入库Q≥1200m³/s时加大泄量预泄；汛限水位1985m，超限按防汛指令执行 |
| 公伯峡 | 发电调度 | 水位≥1975m且电网需求≥500MW时满发；水位＜1960m时限负荷运行 |
| 公伯峡 | 生态调度 | 非汛期下泄≥50m³/s；春季融冰期维持流量平稳，日变幅≤10% |
| 公伯峡 | 联合调度 | 服从龙羊峡、刘家峡水库统一调度指令，做好梯级衔接 |
| 积石峡 | 防洪调度 | 入库Q≥1000m³/s时启动防洪预案；汛限水位1855m，超限逐步加大泄量 |
| 积石峡 | 发电调度 | 水位≥1845m时优先发电；水位＜1830m时减机运行保库容 |
| 积石峡 | 生态调度 | 全年下泄≥45m³/s；关注下游河段生态敏感期用水需求 |
| 积石峡 | 防凌调度 | 冬季控制下泄平稳，配合上游水库防凌调度，防止冰情发展 |
| 青铜峡 | 防洪调度 | 入库Q≥2500m³/s时启用泄洪闸；汛限水位1155m，超限敞泄 |
| 青铜峡 | 灌溉调度 | 灌溉期（4-10月）优先保障下游灌区引水，引水量按灌溉计划执行 |
| 青铜峡 | 发电调度 | 利用灌溉尾水发电，来水不足时按灌溉优先、发电次之原则安排 |
| 青铜峡 | 生态调度 | 非灌溉期下泄≥35m³/s；宁蒙河段生态用水由上游水库统一调配 |

数据2-5：关键曲线数据（13座水库 × 3条曲线）

▶ 每条曲线需要约6~11个数据点。3条曲线分别是：

曲线1：库容曲线 — 横轴：水位(m)，纵轴：库容(亿m³)

曲线2：机组出力曲线 — 横轴：水头(m)，纵轴：出力(MW)

曲线3：泄洪闸过流曲线 — 横轴：闸门开度(%)，纵轴：流量(m³/s)

以下列出龙羊峡水库的3条曲线数据作为示例：

【库容曲线】水位(m)：2410,2420,2430,2440,2450,2460,2470,2480,2490,2500（10点）

库容(亿m³)：50.2,68.5,92.3,121.8,156.2,195.8,241.5,293.2,351.6,416.8

【出力曲线】水头(m)：100,120,140,160,180,200,220,240,260,280（10点）

出力(MW)：180,225,275,328,382,435,488,540,590,635

【过流曲线】开度(%)：0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100（11点）

流量(m³/s)：0,85,180,290,415,555,710,880,1065,1265,1480

以上3条曲线同样需要其余12座水库的数据（每条曲线6~11个数据点）。

数据2-6：工情信息（13座水库的机组 + 闸门数据）

▶ 每座水库需要提供以下工情数据：

Ⅰ. 工情摘要（5个字段）：

turbineTotal(机组总数) + turbineRunning(运行中台数) + gateTotal(闸门总数) + gateOpen(开启闸门数) + totalOutput(当前总出力kW)

Ⅱ. 机组列表（每台机组6个字段）：

id(编号,如"L-1") + name(名称,如"1号机组") + status(状态:running/stop/maintenance) + output(出力kW) + flow(过流m³/s) + gateOpen(闸门开度%)

龙羊峡需4台机组数据，刘家峡需6台机组数据，其余每座水库需2~4台机组数据。

Ⅲ. 闸门列表（每个闸门4个字段）：

id(编号) + name(名称,如"1号泄洪闸") + openPercentage(开度%) + dischargeFlow(泄洪流量m³/s)

龙羊峡需6孔闸门数据，刘家峡需8孔闸门数据，其余每座水库需2~5孔闸门数据。

数据2-7：断面示意图数据（13座水库）

▶ 每座水库提供断面的高程信息和大坝参数：

高程刻度轴(elevationAxis)：约6个值，如龙羊峡[2520,2500,2480,2460,2440,2420,2400]

特征水位线(levels,5条)：每条的name+value+color

当前水位(currentLevel)、入库流量(inflow)、出库流量(outflow)

大坝参数(dam)：坝型(type文字)、坝顶高程(crestElevation,m)、坝顶长度(crestLength,m)、最大坝高(maxHeight,m)

模块三：水调水情（/water-condition）

对应文件：src/mock/waterCondition.ts（约355行）

▶ 需要采集的水库：龙羊峡水库、刘家峡水库（仅此2座！）

▶ 数据格式：时间序列数据，每条线是一组数值数组和一个类型标识

数据3-1：入流数据

▶ 展示历史入库流量(实线,蓝色) + 预报入库流量(虚线,橙色)

▶ 时间范围：约2.5天，每6小时一个点，共16个时间点

▶ 示例时间轴（龙羊峡）：05-13 00:00,05-13 06:00,05-13 12:00,...,05-16 14:30

▶ 历史流量数据范围(龙羊峡)：850~1625 m³/s

▶ 预报流量数据范围(龙羊峡)：前12点为null，后4点为1580~1780 m³/s

▶ 同样需要刘家峡水库的对应数据（流量范围约680~1620 m³/s）

▶ 特殊标记：updateIndex=12（预报起点位置）

数据3-2：水位数据

▶ 展示调令目标水位(虚线,蓝色) + 实际水位(实线,绿色)

▶ 时间范围：约1.5天，每2小时一个点，共20个时间点

▶ 龙羊峡水位范围：2430~2475m

▶ 刘家峡水位范围：1725~1750m

▶ 特殊标记：updateIndex=12（调度更新节点）

数据3-3：出力数据

▶ 展示调令目标出力(虚线,蓝色) + 实际出力(实线,绿色)

▶ 20个时间点，龙羊峡出力范围约310~360MW，刘家峡出力范围约465~520MW

数据3-4：出流数据

▶ 展示三条线：历史调令(虚线,蓝色) + 实际出流(实线,绿色) + 未来调令(点线,紫色)

▶ 20个时间点。历史调令前13点有值后为null，未来调令前12点为null后8点有值

▶ 龙羊峡出流范围：1000~1450m³/s，刘家峡出流范围：800~1300m³/s

▶ 特殊标记：updateIndex=12（当前时刻分界线）

模块四：模型配置（/model-config）

对应文件：src/mock/modelConfig.ts（约1159行）

★★★ 模型配置为6步流程：调度场景 → 调度主体 → 调度数据 → 模型算法 → 场景配置 → 配置汇总 ★★★

Step1数据：调度场景

▶ 需要3大类9个子选项的配置数据：

| 大类 | 大类ID | 子选项 | 关联的调度目标 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年的中长期调度 | long-term | 多目标调度 | 防洪安全、兴利发电、生态保护 | 1~5年长期规划 |
| 年内关键期调度 | key-period | 防洪期调度 | 防洪安全 | 汛期(6-10月) |
| 年内关键期调度 | key-period | 防凌期调度 | 防洪安全 | 冬季凌汛期 |
| 年内关键期调度 | key-period | 供水期调度 | 兴利发电 | 枯水期供水 |
| 年内关键期调度 | key-period | 调水调沙期调度 | 输沙调度 | 调沙关键期 |
| 实时调度 | realtime | 凌峰水沙调度 | 多能互补 | 实时凌峰期间 |
| 实时调度 | realtime | 断面输沙调度 | 输沙调度 | 实时输沙控制 |
| 实时调度 | realtime | 区间冲淤调度 | 生态保护 | 冲淤调控期间 |
| 实时调度 | realtime | 多能互补调度 | 多能互补 | 实时多能互补 |

Step2数据：调度主体

▶ 需要预设水库组合 + 各场景的默认参数配置：

水库组合3组：龙刘组合(龙羊峡+刘家峡) / 龙刘黑组合(龙羊峡+刘家峡+黑山峡) / 全部水库(13座)

每组合需字段：id、name、reservoirIds列表、description

场景到主体默认映射：startTime(开始时间)、endTime(结束时间)、timeStep(时间步长)、scheduleFrequency(调度频率)、reservoirIds(预选水库)

场景约束：maxDays(最大天数)、allowedTimeSteps(允许的步长)、defaultTimeStep(默认步长)

Step3数据：调度数据

▶ 本步骤是模型配置的数据上传和管理页面，需要两类数据目录：

【图表类型数据】- 调度输入：

1. 入库与水位(inflow-level)：xAxis(日期轴) + series.inflow(入库流量) + series.level(水位值)

2. 西线调水数据(west-route)：日期 + 调水量数据

3. 水位上下限(level-boundary)：日期 + 上限水位 + 下限水位

4. 兰州断面需水数据(lanzhou-demand)：日期 + 需水流量 + 实际流量 + 满足度

5. 龙刘区间用水数据(long-liu-demand)：日期 + 灌溉/生活/工业用水 + 总用水量

6. 来水频率(inflow-frequency)：频率 + 设计来水 + 实际来水 + 偏差

7. 龙刘区间来水(long-liu-inflow)：区间来水过程数据

【表格类型数据】- 原始表格：

与上述7项对应的原始表格数据，每张表需：title + columns[{key,label,unit}] + rows[数据行]

例如入库与水位原始表：columns=[{key:date,label:日期},{key:inflow,label:入库流量,unit:m³/s},{key:level,label:水位,unit:m}]

数据行示例：rows=[{date:"2025-05-01",inflow:850,level:2470.15},...]

Step4数据：模型算法

▶ 需要4个调度模型 + 4个优化算法 + 12个算法参数的完整定义：

【4个调度模型】

| 模型编码 | 模型名称 | 默认版本 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| LRO | 水库群优化调度模型 | v2.3.1 | 适用于长期水库群联合优化调度 |
| MOCS | 多目标协同胁迫模型 | v2.0.0 | 适用于短期关键期调度 |
| MOOP | 多目标优化调度模型 | v2.2.0 | 适用于多目标综合调度 |
| RTFD | 水沙实时调度模型 | v3.0.1 | 适用于实时防洪调度 |

【4个优化算法】

| 算法编码 | 算法名称 | 参数数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| NSGA2 | NSGA-II 非支配排序遗传算法 | 6个 | 需种群/迭代/交叉/变异/精英/拥挤度参数 |
| PSO | 粒子群优化算法 | 5个 | 需种群/迭代/惯性/个体学习/社会学习参数 |
| PAEM | PAEM 多目标评估算法 | 2个 | 需种群/迭代参数 |
| NSGA3 | NSGA-III 多目标遗传算法 | 6个 | 同NSGA-II参数 |

【12个算法参数】

| 参数ID | 参数名称 | 默认值 | 最小值 | 最大值 | 步长 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| populationSize | 种群规模 | 200 | 50 | 1000 | 10 | 搜索解的数量 |
| iterationCount | 迭代次数 | 500 | 100 | 2000 | 10 | 优化迭代次数 |
| crossoverRate | 交叉概率 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 0.05 | 染色体交叉率 |
| mutationRate | 变异概率 | 0.10 | 0.01 | 0.50 | 0.01 | 基因变异率 |
| eliteRate | 精英保留比例 | 0.05 | 0 | 0.20 | 0.01 | 保留最优解比例 |
| crowdingFactor | 拥挤度因子 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.1 | 解集分布控制 |
| inertiaWeight | 惯性权重 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.05 | PSO搜索惯性 |
| cognitiveFactor | 个体学习因子 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 0.1 | 粒子自我认知 |
| socialFactor | 社会学习因子 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 0.1 | 粒子群体认知 |
| convergenceThreshold | 收敛阈值 | 0.001 | 0.0001 | 0.01 |  | 收敛判断标准 |
| approximationStep | 逼近步长 | 0.01 | 0.001 | 0.1 |  | 优化搜索步长 |
| divisionNumber | 分段数 | 5 | 2 | 20 | 1 | 空间划分段数 |

【5个调度目标】

防洪安全(flood-safety)、兴利发电(power-generation)、生态保护(ecology-protection)、输沙调度(sediment-dispatch)、多能互补(hybrid-complement)

Step5数据：场景配置

▶ 需要5个场景参数 + 8类约束条件：

5个场景参数：西线调水(westRoute,上/下线/同引)、调沙流量(sedimentFlow,1800/2000m³/s)、冲沙要求(sedimentRequirement)、生态流量(ecologicalFlow)、防凌流量(icePreventionFlow)

每个参数含：id + name + value(默认值) + options[{label,value}]

8类约束条件：1.水库水位约束 2.流量过程约束 3.防洪安全约束 4.发电约束 5.泥沙冲淤约束 6.生态流量约束 7.工程运行约束 8.水量平衡约束

每类约束含：id + name + description + status(configured/未配置)

Step6数据：配置汇总

▶ 需要24个历史配置方案 + 分布数据：

24个方案列表，每方案含：name(方案名) + model(模型) + algorithm(算法) + scenario(场景)

模型分布环形图：3个模型名称 + 各自数量 + 百分比

算法分布环形图：4个算法名称 + 各自数量 + 百分比

页面状态：estimatedTime(预计计算时间) + planCount(方案总数) + selectedPlanIds(已选方案)

模块五：过程透明（/process-transparent）

对应文件：src/mock/processTransparent.ts（约327行）

数据5-1：任务状态

需要任务运行状态的实时数据：status(运行状态)、progress(进度0~100%)、elapsedTime(已运行时间)、remainingTime(预计剩余)、period(调度周期)、autoPopupResult(自动弹出)

数据5-2：3个方案数据

需要3个方案（防洪优先/flood-priority、发电优先/power-priority、生态优先/ecology-priority），

每方案含：id + name + taskId + 最优目标值(4项：总目标/防洪/发电/生态) + 约束状态列表 + 预估结果

数据5-3：6个ECharts过程图表数据

图表1：算法收敛曲线 — 50个迭代点(0-490,步长10) × 适应度值

图表2：目标值趋势 — 50点 × 4条线(total总目标/flood防洪/power发电/ecology生态)

图表3：种群多样性 — 50代 × diversity指数

图表4：水位过程线(11天) — 龙羊峡+刘家峡 × 最优/预报/历史3线

图表5：下泄流量过程线(11天) — 龙羊峡+刘家峡 × 最优/计划/最小3线

图表6：出力过程线(11天) — 龙羊峡+刘家峡 × 最优/计划2线 + 装机容量参考线

数据5-4：辅助数据

运行日志(processLogs)：时间+级别(INFO)+迭代次数+日志内容+当前最优值

约束状态(constraintStatus)：名称+状态

预估结果(estimatedResult)：洪峰削减率+总发电量+平均下泄+最小下泄

模块六：评价决策（/evaluation-decision）

对应文件：src/mock/evaluationDecision.ts（约390行）

数据6-1：4个方案对比数据

需要4个方案：方案一(plan-1)、方案二(plan-2)、方案三(plan-3)、方案四(plan-4)

每方案含：label(显示名) + value(编码值) + planLabelMap映射

数据6-2：雷达图数据

3个评价指标（综合优选指数、最优投影值、综合隶属度），各自的max值

4个方案的雷达图得分(values数组，每方案3个值，范围约0.5~0.9)

数据6-3：桑基图数据

节点数据(nodes)：18个R指标(R2~R22) + 5个分类(沙/水/能/灾/生) + 3个结果(优/劣/不变) = 26个节点

连接数据(links)：node1→node2 + value

每节点含：name + category(0指标/1分类/2结果) + color

数据6-4：帕累托曲线数据

4个方案 × 各8~10个散点：每点含 projection(投影值X轴) + index(优选指数Y轴)

数据6-5：算法排名数据

5种评价算法 × 3个方案评分排名：

算法：熵权-TOPSIS法、改进模糊综合评价、灰色关联分析、加权求积法、层次分析法(AHP)

每算法含：rank(排名) + scores[{plan(方案名) + value(评分)}]

数据6-6：决策目标数据（6个目标）

6个目标：发电目标、生态目标、灌溉目标、生活供水目标、弃水控制、冲沙目标

每目标含：name + status(已满足/基本满足/未满足) + rate(%完成率) + actualValue(实际值) + targetValue(目标值)

数据6-7：决策过程曲线（3种曲线 × 11天）

水位过程线：龙羊峡+刘家峡水位值 + 汛限水位参考 + 正常蓄水位参考

流量过程线：龙羊峡+刘家峡流量值

出力过程线：龙羊峡+刘家峡出力值 + 龙羊峡/刘家峡装机容量参考线

数据6-8：水量使用流向图

6类用水的分配数据：

| 用水类型 | 水量(亿m³) | 占比(%) |
| --- | --- | --- |
| 发电 | 45.8 | 45.8 |
| 生态 | 18.6 | 18.6 |
| 灌溉 | 15.2 | 15.2 |
| 生活 | 6.0 | 6.0 |
| 弃水 | 8.4 | 8.4 |
| 冲沙 | 6.0 | 6.0 |

模块七：案例库（/case-library）

对应文件：src/mock/caseLibrary.ts（约412行）

▶ 需要4个历史调度案例的完整数据

数据7-1：案例基本信息（4个案例）

| 案例编号 | 标题 | 标签 | 类型 | 涉及水库 | 评分 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| case-1 | 2024年黄河上游典型连丰兴利调度案例 | 连丰 | 连丰/兴利调度 | 龙羊峡、刘家峡、青铜峡 | 92.6 | 已验证 |
| case-2 | 2022年黄河上游典型连枯保供水调度案例 | 保供水 | 连枯/保供水 | 龙羊峡、刘家峡 | 88.3 | 已归档 |
| case-3 | 2024年7月上游实时防洪调度案例 | 实时 | 实时/防洪调度 | 龙羊峡、刘家峡、公伯峡、积石峡 | 95.2 | 已验证 |
| case-4 | 2023年黄河上游典型连枯调度案例 | 连枯 | 连枯/兴利调度 | 龙羊峡、刘家峡、青铜峡 | 89.5 | 已验证 |

数据7-2：案例配置摘要（每案例9个字段）

每案例需要：调度周期(文本) + 涉及水库(文本) + 调度目标(文本) + 约束条件(文本) + 模型类型(文本) + 优化算法(文本) + 种群规模(文本) + 迭代次数(文本) + 模型版本(文本)

数据7-3：案例关键指标（每案例5项）

每案例5项指标：name + value + change(变化,如↑8.76%) + changeType(up/down/success/excellent) + baseline(基准说明)

以case-1为例：总发电量(3215.8,↑8.76%)、防洪风险值(0.218,↓21.36%)、冲沙总量(1248.6,↑6.12%)、生态达标率(100%,达标)、综合满意度(92.6,优秀)

数据7-4：案例过程曲线（每案例3组 × 时间序列）

水位过程线(waterLevel)：title + unit + times(时间轴) + data(水位值数组)

下泄流量过程线(outflow)：同上结构

出力过程线(power)：同上结构

数据7-5：案例历史结果 + 评价结论

历史结果：summary(文本) + keyFindings(4条发现列表)

评价结论：overall(综合分) + dimensions[{name,score,weight}](4~5个维度)

模块八：报表统计（/report-statistics）

对应文件：src/mock/reportStatistics.ts（约451行）

▶ 需要5座水库的4张报表数据，数据粒度：逐月（水库×年×月）+ 逐年（水库×年）

▶ 涉及水库：龙羊峡水库、刘家峡水库、青铜峡水库、玛尔挡水库、拉西瓦水库

数据8-1：逐月报表 — 水库调度运行情况（19个字段）

▶ 数据行：5座水库 × 12个月 + 1行合计 = 61行/年

| 序号 | 字段名 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | reservoirName | - | 水库名称（最后一行固定为"合计"） |
| 2 | initialLevel | m | 期初水位 |
| 3 | finalLevel | m | 期末水位 |
| 4 | maxLevel | m | 当月最高水位 |
| 5 | minLevel | m | 当月最低水位 |
| 6 | initialStorage | 亿m³ | 期初库容 |
| 7 | finalStorage | 亿m³ | 期末库容 |
| 8 | maxStorage | 亿m³ | 当月最大库容 |
| 9 | minStorage | 亿m³ | 当月最小库容 |
| 10 | inflowMonth | 亿m³ | 本月入库水量 |
| 11 | inflowYear | 亿m³ | 年累计入库水量 |
| 12 | totalOutflowMonth | 亿m³ | 本月总出库水量 |
| 13 | totalOutflowYear | 亿m³ | 年累计总出库水量 |
| 14 | powerReleaseMonth | 亿m³ | 本月发电放水量 |
| 15 | powerReleaseYear | 亿m³ | 年累计发电放水量 |
| 16 | ecologicalReleaseMonth | 亿m³ | 本月下泄生态水量 |
| 17 | ecologicalReleaseYear | 亿m³ | 年累计下泄生态水量 |
| 18 | abandonedWaterMonth | 亿m³ | 本月弃水量 |
| 19 | abandonedWaterYear | 亿m³ | 年累计弃水量 |

数据8-2：逐月报表 — 经济运行指标（16个字段）

▶ 5座水库 × 12个月

| 字段名 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| reservoirName | - | 水库名称 |
| installedCapacityTotal | 万kW | 总装机容量 |
| installedCapacityInService | 万kW | 已投产容量 |
| installedCapacityNew | 万kW | 本月新增容量 |
| annualDesignPower | 亿kW·h | 年设计发电量 |
| averageRunoff | 亿m³ | 多年平均径流量 |
| currentYearRunoff | 亿m³ | 本年累计径流量 |
| waterUseMonth | 亿m³ | 本月利用水量 |
| waterUseYear | 亿m³ | 年累计利用水量 |
| utilizationRateMonth | % | 本月利用率 |
| utilizationRateYear | % | 年累计利用率 |
| waterSupplyMonth | 亿m³ | 本月供水量 |
| waterSupplyYear | 亿m³ | 年累计供水量 |
| floodStorageDesign | 亿m³ | 设计防洪库容 |
| floodStorageCurrent | 亿m³ | 当前防洪库容 |
| floodStandard | 年一遇 | 防洪标准 |

数据8-3：逐月报表 — 发电考核（13个字段）

▶ 5座水库 × 12个月

| 字段名 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| reservoirName | - | 水库名称 |
| powerMonth | 亿kW·h | 本月发电量 |
| powerYear | 亿kW·h | 年累计发电量 |
| planCompletionRate | % | 完成年计划比率 |
| waterConsumptionMonth | m³/kW·h | 本月平均耗水率 |
| waterConsumptionYear | m³/kW·h | 年累计平均耗水率 |
| waterConsumptionAssessment | m³/kW·h | 耗水率考核值 |
| assessmentResult | - | 考核结果(达标/未达标) |
| gridPowerMonth | 亿kW·h | 本月上网电量 |
| gridPowerYear | 亿kW·h | 年累计上网电量 |
| utilizationHoursMonth | h | 本月利用小时 |
| utilizationHoursYear | h | 年累计利用小时 |
| remark | - | 备注 |

数据8-4：逐年报表 — 年度汇总（16个字段）

▶ 5座水库 × 每年（2020~2024年）

| 字段名 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| reservoirName | - | 水库名称 |
| initialYearLevel | m | 年初上游水位 |
| finalYearLevel | m | 年末上游水位 |
| averageYearLevel | m | 年平均上游水位 |
| maxYearLevel | m | 年最高水位 |
| minYearLevel | m | 年最低水位 |
| totalYearInflow | 亿m³ | 年总入库水量 |
| totalYearOutflow | 亿m³ | 年总出库水量 |
| yearPowerWater | 亿m³ | 年发电水量 |
| yearAbandonedWater | 亿m³ | 年弃水量 |
| yearWaterSupply | 亿m³ | 年供水量 |
| yearPower | 亿kW·h | 年发电量 |
| yearAverageConsumption | m³/kW·h | 年平均耗水率 |
| yearAverageOutput | 万kW | 年平均出力 |
| yearUtilizationHours | h | 年利用小时 |
| assessmentResult | - | 考核结果 |

数据采集工作量汇总

| 模块 | 数据文件 | 涉及水库数 | 数据项/字段数 | 数据点数/行数 | 采集难度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首页 | home.ts | 7座 | 约45个 | 点位7条+监控2条+统计6行+图表28点+预警6条 | ★★ |
| 基础数据 | basicData.ts | 13座 | 约80个 | 13库×约15条=195条+曲线约300点 | ★★★★★ |
| 水调水情 | waterCondition.ts | 2座(龙/刘) | 约20个 | 2库×4页签×16~20点=约140点 | ★★★ |
| 模型配置 | modelConfig.ts | - | 约60个 | 9场景+4模型+4算法+12参数+8约束+24方案 | ★★★ |
| 过程透明 | processTransparent.ts | (龙/刘) | 约35个 | 3方案+6图表×50点=约300点 | ★★ |
| 评价决策 | evaluationDecision.ts | (龙/刘) | 约50个 | 4方案+26节点Sankey+4帕累托+5排名+6目标 | ★★★ |
| 案例库 | caseLibrary.ts | - | 约40个 | 4案例×约20条=80条详细数据 | ★★ |
| 报表统计 | reportStatistics.ts | 5座 | 约65个 | 5库×12月×4表=约240行×约15列 | ★★★★ |
| 合计 | 8个文件 | 13座 | 约395个 | 约2000+数据点 | - |

说明：

1. ★越多表示数据采集工作量越大，基础数据模块工作量最大(★★★★★)，需要13座水库的全部数据

2. 水调水情和过程透明模块主要使用龙羊峡和刘家峡的数据，与其他模块共享水库对象

3. 报表统计需要5座水库的逐月报表数据，建议直接对接现有水电运行报表系统

4. 案例库和历史数据可从已有的调度成果报告中整理获取

数据采集优先级建议：

第一优先级(先采集)：基础数据(13座水库完整基础数据) + 首页(7座水库实时数据) + 报表统计(5座水库逐月数据)

第二优先级(后采集)：水调水情(2座水库过程数据) + 模型配置(模型算法参数)

第三优先级(最后)：过程透明(过程展示数据) + 评价决策(评价维度数据) + 案例库(历史案例)